Приложение

УТВЕРЖДЕН

Решением

Петрозаводского городского Совета

от 16 июня 2023 г. № 29/18-270

Дизайн-код нестационарных торговых объектов, 
размещаемых на территории Петрозаводского городского округа

Раздел 1. Общие положения и понятия

- Общие положения

1.1. Дизайн-код нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории Петрозаводского городского округа (далее – Дизайн-код), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими актами и санитарными правилами, в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории Петрозаводского городского округа. Дизайн-код устанавливает требования 
 к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории Петрозаводского городского округа, исходя из архитектурно-градостроительной значимости территории.

Дизайн-код состоит из двух частей: текстовой части и текстово-графической части - графическое приложение (Приложение к Дизайн-коду).

1.2. Дизайн-код обязателен для исполнения всеми собственниками НТО, расположенными на территории Петрозаводского городского округа. Размещаемые на территории Петрозаводского городского округа НТО должны соответствовать требованиям к размещению и внешнему виду НТО, содержащимся в Дизайн-коде.

1.3. Действие Дизайн-кода не распространяется на отношения, связанные с размещением НТО:

1) на территориях розничных рынков, в зданиях, строениях и сооружениях;

2) при проведении ярмарок, выставок;

3) при осуществлении разносной торговли;

4) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

2. Основные понятия, используемые в Дизайн-коде

2.1. Остановочный комплекс – мобильное сооружение, состоящее 
из отдельных модулей заводской готовности: зоны ожидания общественного транспорта (павильон ожидания), ограждений, навесов и одного или двух торговых павильонов или киосков, объединенных в единую целую многофункциональную конструкцию.

2.2. Павильон ожидания – отдельно стоящее сооружение или элемент остановочного комплекса, предназначенный для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия общественного транспорта, от воздействия неблагоприятных погодно-климатических факторов (осадки, воздействие прямых солнечных лучей, ветер и т. п.).

2.3. Пешеходная зона тротуара – свободный от преград и препятствий выделенный участок улицы, предназначенный для движения пешеходов.

2.4. Допустимая зона размещения – территория, где разрешена установка НТО.

2.5. Торговый фронт – фасад НТО, где размещены торговое окно киоска или входная дверь торгового павильона, сторона, на которую ориентированы торговое окно или прилавок НТО.

2.6. Свето-прозрачные конструкции – окна, витрины, стеклянные входные двери, витражи, стеклянные элементы фасадов и другие конструкции, предназначенные для естественного освещения.

2.7. Витрина – остекленный фасад НТО, предназначенный для демонстрации товара и (или) естественного освещения торгового зала НТО.

Иные понятия, используемые в Дизайн-коде, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Республики Карелия и нормативных правовых актах Петрозаводского городского округа.

3. Цели применения Дизайн-кода

3.1. Главной целью применения Дизайн-кода является:

– улучшение внешнего архитектурного облика и эстетики городской среды;

– повышение туристической привлекательности Петрозаводского городского округа;

– упорядочение размещения НТО;

– обеспечение единства требований к организации торговой деятельности при размещении НТО на территории Петрозаводского городского округа.

3.2. В целях улучшения и сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки применение Дизайн-кода обеспечит:

– приведение НТО в соответствие с требованиями к внешнему виду, установленными Дизайн-кодом;

– размещение НТО в соответствии с типовыми проектами, утвержденными Дизайн-кодом.

4. Конфигурация НТО

4.1. Дизайн-код выделяет три вида конфигурации НТО: одиночные, сгруппированные и совмещенные с павильонами ожидания.

4.2. Одиночные НТО – отдельно стоящие объекты, расстояние между которыми 25 м и более. Запрещено между одиночными НТО размещение других торговых объектов – любой конфигурации и типа (за исключением торгового автомата, НТО сезонного характера).

4.3. Сгруппированные НТО – не более 3-х НТО, расстояние между которыми менее 0,3 м. Зазор между объектами необходимо облицовывать. При отсутствии зазора НТО в группе следует размещать вплотную друг к другу.

Сгруппированными могут быть НТО одного типа. Размещение в одной группе допускается для киосков и торговых павильонов.

Высота сгруппированных НТО должна быть одинаковой. Все НТО в группе следует устраивать в единую линию по торговому фронту.

Общий вид сгруппированных НТО выполняется в едином цветовом решении каркаса, конструкций и декоративных элементов. Рекомендуется выполнять общий проект на всю группу объектов, включая проект благоустройства территории размещения объектов и прилегающей территории.

4.4. НТО, совмещенные с павильонами ожидания, – торговые павильоны и киоски в составе остановочного комплекса.

Раздел 2. Требования к размещению НТО

5. Общие требования

5.1. Размещение НТО должно соответствовать действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.

5.2. Запрещено размещать НТО в охранных зонах инженерных сетей без соответствующих разрешений, согласований с собственниками и эксплуатирующими организациями в установленном действующим законодательством порядке. Запрещено размещать НТО под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, а также в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные пешеходные переходы.

5.3. Запрещено складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственного характера у НТО и на их крышах, а также использовать НТО под складские цели, выставлять торгово-холодильное оборудование около НТО.

Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны снижать безопасность движения пешеходов и транспорта.

5.4. Запрещено размещать НТО в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных), уличных парковках; на наземных открытых стоянках автомобилей с устройством фундаментов (за исключением мобильных торговых объектов на базе транспортных средств с оказанием услуг общественного питания, при условии размещения зоны обслуживания покупателей со стороны тротуара); нарушать границы озеленения, повреждать для размещения НТО зеленые насаждения и сносить зеленые насаждения без получения соответствующего разрешения в установленном порядке.

5.5. При размещении НТО на придомовой территории многоквартирных домов должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям. Использование придомовой территории многоквартирных домов для размещения НТО не должно мешать основному предназначению данной территории и создавать препятствия для использования элементов благоустройства.

5.6. От мест накопления твердых коммунальных отходов НТО необходимо размещать на расстоянии более 20 м.

5.7. От территории автозаправочных станций НТО необходимо размещать на расстоянии более 25 м.

5.8. НТО не должны мешать подъезду пожарной, аварийно-спасательной техник, медицинскому транспорту или доступу к элементам инженерной инфраструктуры: объектам энергоснабжения и освещения, колодцам, кранам, гидрантам и др.

5.9. НТО устанавливаются на твердые виды покрытия. При установке НТО не допускается заглубление фундамента, целостность покрытия не должна быть нарушена.

При установке НТО любого вида устройство ступеней допускается только из материала, включенного в эскизный проект НТО.

5.10. НТО должны содержаться в технически исправном состоянии. Повреждения на НТО должны быть устранены владельцем НТО в течение одного месяца с момента возникновения повреждений. Ремонт должен осуществляться с учетом сохранения внешнего вида и цветового решения, определенных эскизным проектом.

5.11. Возле НТО должны устанавливаться урны в соответствии с образцами, утвержденными Петрозаводским городским Советом.

6. Требования к размещению НТО относительно зданий и сооружений

6.1. Минимальное расстояние от НТО до глухих фасадов зданий – 6 м (1).

Минимальное расстояние от НТО до глухих фасадов зданий не нормируется в случае, если стена здания, обращенная к НТО, является противопожарной 1-го типа согласно п. 4.11 СП 4.13130.2013.

6.2. Минимальное расстояние от НТО до фасадов с окнами и витринами жилых и общественных зданий – 10 м, если большее расстояние не определено в соответствии с п. 4.15 СП 4.13130.2013 (2).

В остальных случаях минимальное расстояние от жилых и общественных зданий, сооружений определяется в соответствии с п. 4.15 СП 4.13130.2013.

6.3. Для безопасности запрещается размещать НТО напротив входов в здания. От границ входных дверей следует отступать в сторону не менее 5 м (3).

6.4. Минимальное расстояние от НТО до наружных стен технических сооружений – 25 м (4)

7. Требования к размещению НТО относительно пешеходных зон

7.1. Размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к объектам, в том числе создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения. НТО рекомендуется располагать с отступом от пешеходных зон не менее 1 м для организации зоны обслуживания покупателей, так чтобы ширина пешеходной зоны составляла не менее 3 м (1).

7.2. На улицах общегородского значения не допускается размещать НТО вплотную к пешеходной зоне шириной менее 3 м, чтобы не мешать движению пешеходов. На улицах и дорогах местного значения не допускается размещать НТО вплотную к пешеходной зоне шириной менее 2,25 м (2).

8.Требования к размещению НТО относительно элементов улично-дорожной сети

8.1. Минимальное расстояние от НТО до границы пешеходного перехода – 5 м. При расстояние от НТО до границы пешеходного перехода от 5 м до 10 м ориентация торгового фронта одиночного НТО должна быть 
в противоположную проезжей части сторону. Установка сгруппированных НТО в указанной зоне не допускается (1).

8.2. На нерегулируемых перекрестках, в местах примыкания второстепенных и внутренних проездов к дорогам, запрещается размещать НТО в пределах треугольников видимости для условий «пешеход – транспорт» и «транспорт – транспорт» (2), (3).

8.3. Относительно хода движения автотранспорта НТО рекомендуется размещать после пешеходного перехода.

8.4. Минимальное расстояние от одиночного и сгруппированных НТО до границы проезжей части – 3 м, от НТО, совмещенных с павильонами ожидания, до границы проезжей части – 2,5 м. При ориентации торгового фронта одиночного НТО в противоположную проезжей части сторону при одностороннем движении и ограничении скоростного режима до 20 км/ч указанное ограничение по размещению НТО не применяется (4).

9. Требования к размещению НТО относительно элементов благоустройства

9.1. Минимальное расстояние от НТО до оси ствола дерева – 3 м (1).

9.2. Минимальное расстояние от НТО до цветочной клумбы – 1 м (2).

9.3. Урна, необходимая для обслуживания НТО, устанавливается на расстоянии не более 1 м от НТО (3).

9.4. Минимальное расстояние от НТО до ограждений – 1 м (4).

9.5. Минимальное расстояние от НТО до опор освещения и дорожных знаков – 1 м (5).

10. Требования к размещению НТО на Онежской набережной и озелененных территориях, площадях

10.1. НТО на Онежской набережной и озелененных территориях, городских площадях размером больше 0,5 га допускается располагать внутри границ пространства (1). На территориях размером меньше 0,5 га НТО требуется располагать вдоль внешних границ.

10.2. НТО требуется размещать вплотную к границе примыкания твердого покрытия к травяному или грунтовому (2).

10.3. При размещении НТО на пешеходных дорожках ширина твердого покрытия должна быть более 7 м (3).

10.4. При размещении НТО на нелинейных участках с твердым покрытием НТО должны быть установлены вне транзитных маршрутов (4).

10.5. Не допускается размещать НТО на проездах для движения обслуживающей и специальной техники (5).

11. Требования к размещению НТО около павильонов ожидания

11.1. Запрещается устанавливать НТО в пределах посадочных площадок и площадок ожидания, если данный объект не входит в состав остановочного комплекса. Относительно хода движения автотранспорта НТО требуется размещать после павильона ожидания, на расстоянии не менее 3 м от проезжей части (1).

11.2. Не допускается размещение НТО в пределах треугольника видимости (2).

11.3. Допускается группировать не более 2 НТО (3).

11.4. При установке одиночного или сгруппированного НТО около павильона ожидания минимальное расстояние между ними – 3 м (4).

11.5. Недопустима ориентация торгового фронта на проход между НТО и павильоном ожидания (5).

11.6. Минимальное расстояние от сгруппированных НТО до фасадов зданий – 6 м, если большее расстояние не определено в соответствии с п. 4.15 СП 4.13130.2013 (6).

12. Требования к размещению НТО в составе остановочных комплексов

12.1. Запрещено устанавливать остановочные комплексы в пределах посадочных площадок (1). Не допускается размещение НТО в пределах треугольника видимости.

12.2. Максимальная длина НТО в составе остановочного комплекса – 
15 м (2).

12.3. Допускается ориентация торгового фронта на посадочную площадку при расстоянии от края проезжей части до ближайшего к ней края остановочного комплекса более 3 м (3).

12.4. При устройстве двух и более остановочных комплексов в зоне остановки общественного транспорта минимальное расстояние между ними – 3 м (4).

Раздел 3. Требования к внешнему виду НТО

13. Оформление и размещение вывесок, информационных конструкций на НТО

13.1. В оформлении НТО допускается использование следующих видов вывесок:

– информационная табличка;

– основная вывеска.

Не допускается использование нескольких типов шрифтов в одной вывеске. Размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани и иных мягких материалов не допускается.

13.2. Информационная табличка – плоскостная вывеска, информирующая о наименовании организации или со сведениями 
об индивидуальном предпринимателе (далее – организация), месте нахождения (адресе) и режиме работы НТО. Информационная табличка обязательна для размещения на всех НТО. Информационная табличка размещается на доступном для обозрения месте плоских участков торгового фронта, для торговых павильонов - непосредственно у входа (справа или слева) или на входной двери, должна состоять только из текстовой части и не превышать предельные размеры – 0,5 м на 0,7 м.

При невозможности размещения на торговом фронте НТО 
(за исключением торговых павильонов) информационная табличка размещается в доступном для восприятия потребителей месте.

13.3. Основная вывеска формируется из декоративно-художественных элементов (логотип, товарный знак и т.д.) организации и/или текстовой части – названия и/или рода деятельности.

Основная вывеска может быть выполнена в объемном или плоском варианте. В объемном варианте может быть выполнена:

– из отдельных букв и знаков (вывеска, в которой отдельные буквы и знаки крепятся непосредственно на внешнюю поверхность НТО),

– из отдельных букв и знаков на подложке (буквы и знаки располагаются на жестком основании). Подложка выполняется в цвете, сочетающемся 
с цветовой гаммой НТО.

Основная вывеска может иметь внутреннюю подсветку.

Ширина и высота разрешенной зоны для основной вывески определяется в зависимости от конструктивного решения торгового фронта НТО. Конструкция основной вывески располагается параллельно поверхности торгового фронта НТО (на относе от плоскости фасада), но не более 100 мм, либо непосредственно на плоскости торгового фронта.

Основная вывеска для торговых павильонов и киосков размещается выше остекления или над входной частью, либо во фризовой части торгового фронта. Для торговых павильонов и киосков текстовая часть основной вывески обязательна к размещению, декоративно-художественный элемент может размещаться на доступном для обозрения месте плоских участков торгового фронта, в том числе на свето-прозрачных конструкциях, но не более 20% от площади свето-прозрачных конструкций.

На торговых автоматах, мобильных торговых объектах на базе транспортных средств необходимо разместить текстовый и/или декоративно-художественный элемент основной вывески, ее необходимо размещать 
со стороны торгового фронта. Высота букв и декоративно-художественного элемента – 0,2 – 0,3 м. Текстовую часть основной вывески мобильных торговых объектов на базе транспортных средств следует размещать 
во фризовой части торгового фронта (при наличии). На торговых автоматах необходимо размещать инструкцию по использованию автомата, указывать информацию об операторе.

При входе на елочный базар необходимо разместить текстовый и/или декоративно-художественный элемент основной вывески.

На торговых тележках, торговой палатке, лотках, иных НТО сезонного характера рекомендуется размещать основную вывеску. Основную вывеску рекомендуется делать с подложкой, высота букв и декоративно-художественного элемента – 0,2 – 0,3 м.

При отсутствии возможности размещения основной вывески 
в объемном или плоском варианте на мобильных торговых объектах на базе транспортных средств, торговом автомате, на НТО сезонного характера должна быть четкая надпись или трафарет, указывающие наименование организации и/или род деятельности. Высота букв и декоративно-художественного элемента – 0,2 – 0,3 м.

13.4. На свето-прозрачных конструкциях НТО возможно размещение меню или перечня ассортимента, при этом также допустимо оклеивание пленкой с монохромной или цветной печатью, размеры – не более 0,5 м 
на 0,7 м.

13.5. Недопустимо размещение рекламы на внешних поверхностях объекта, в том числе на свето-прозрачных конструкциях.

14. Требования к внешнему виду некоторых НТО

14.1. Дизайн-код предусматривает требования к внешнему виду следующих нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети и (или) объектов оказания услуг населению:

– киоск,

– торговый павильон,

– торговая палатка,

– торговая тележка,

– торговый автомат,

– елочный базар,

– мобильный торговый объект на базе транспортных средств.

14.2. Описание элементов и габаритов киоска, в том числе в составе остановочного комплекса (в отношении части киоска):

Высота киоска составляет не более 3,1 м (за исключением киоска серии «А1»).

Ширина киоска не более 3,5 м.

Длина киоска не более 3,5 м.

Фризовая часть киоска имеет высоту не более 0,5 м от верха киоска.

Ширина козырька не более 0,6 м.

Нижний край витрины должен находиться на высоте 1 м от низа киоска.

Размер витрины - не менее 0,6 м.

14.3. Описание элементов и габаритов торгового павильона, в том числе в составе остановочного комплекса (в отношении части торгового павильона):

Высота торгового павильона составляет не более 3,1 м (за исключением павильона серии «А1»).

Ширина торгового павильона не более 4,0 м.

Длина торгового павильона не более 7,0 м.

Фризовая часть павильона имеет высоту не более 0,5 м от верха торгового павильона.

Ширина козырька торгового павильона не более 0,6 м.

Входная дверь торгового павильона должна быть шириной не менее 1 м, высотой не менее 2,1 м.

Окно торгового павильона шириной не менее 1,2 м, высотой не менее 1,8 м.

14.4. Описание элементов и габаритов торговой палатки:

Ширина палатки не более 3,0 м.

Длина палатки не более 4,0 м

14.5. Описание элементов и габаритов торговой тележки:

Высота тележки составляет не более 2,5 м.

Ширина тележки не более 2,5 м, глубина не более 1 м, высота рабочей поверхности 0,9-1,1 м.

Вокруг тележки следует предусматривать зону для продавца и покупателей шириной не менее 1,2 м с каждой стороны торговой тележки.

14.6. Описание элементов и габаритов торгового автомата:

Размеры торгового автомата зависит от специфики торговли модели автомата.

Конструкция автоматов должна быть прочной, устойчивой к температурным перепадам и иметь антивандальное покрытие.

14.7. Описание элементов и габаритов елочного базара:

Елочный базар должен иметь место для продавца и прилавок.

Конструкция ограждения разборная, на ограждении не допускается размещение баннеров и рекламы.

14.8. Описание элементов и габаритов мобильного торгового объекта на базе транспортного средства:

Габариты	мобильного торгового объекта на базе транспортного средства зависят от модели, объект должен быть заводского оснащения и исполнения. Глубина зоны обслуживания покупателей 3 м, ширина соответствует габаритам транспортного средства.

Над торговым окном необходимо организовать навес или козырек.

15. Типовые эскизные проекты НТО

15.1. Типовые эскизные проекты НТО применяется при размещении следующих типов НТО:

– киоск,

– торговый павильон,

– торговый павильон и киоск в составе остановочного комплекса.

Типовые проекты устанавливаются исходя из места размещения НТО на территории города.

Внешний вид размещаемых НТО указанных типов должен соответствовать типовым проектам, указанным в Приложение к Дизайн-коду.

Исходя из архитектурно-градостроительной значимости территории, территория Петрозаводского городского округа разделена на следующие зоны размещения НТО:

– центральная зона – территория, ограниченная берегом Онежского озера, полотном Октябрьской железной дороги, рекой Лососинкой, рекой Неглинкой: НТО серии «А», «АБ»;

– территории жилых районов города Петрозаводска, за исключением  удаленных районов: НТО серий «А2», «АБ», «Б»;

– территория удаленных районов (Сулажгорский кирпичный завод, Бараний берег, Зимник, Сайнаволок, Сулажгора, Рыбка, Птицефабрика, Южная промзона, Соломенное, Пятый поселок, Пески, Петушки, Томицы): НТО серий «А2», «АБ», «Б», «В».

15.2. В отношении НТО, размещаемых на территории Петрозаводского городского округа, размеры НТО могут отличаться от типовых проектов с учётом мест расположения по длине и ширине в сторону уменьшения (но не более 10 % от параметров типового проекта). Высотные характеристики остаются без изменений. Согласование эскизного проекта в указанном случае не требуется.

15.3. В отношении НТО, размещенных (действующих) на территории Петрозаводского городского округа, соответствующих по внешнему виду типовому эскизному проекту, согласование эскизного проекта не требуется.

15.4. В отношении размещенных (действующих) на территории Петрозаводского городского округа НТО допускается изменение цветового решения, материалов, площади размещаемого НТО (как в большую, так и в меньшую сторону) не более чем на 20% от параметров типового проекта и изменение конфигурации при обосновании размещения НТО в границах допустимой зоны размещения при условии согласования эскизного проекта НТО.

15.5. В качестве отделки наружных стен размещаемых и размещенных на территории Петрозаводского городского округа НТО применяются материалы                  в соответствии с типовыми проектами, указанными в приложении к дизайн-коду. Возможно применение и комбинация следующих материалов:

– металлокассеты,

– дибонд (алюкобонд, композитная панель),

– декинг (ДПК),

– линеарная панель (кроме серии «А»),

– сэндвич-панель (только в серии «В»),

– металлопрофиль (только в серии «В»).

Цветовое сочетание стен и материалов, ориентация входа и выхода могут отличаться от типовых проектов при условии согласования эскизного проекта НТО.

15.6. Порядок и перечень документов, необходимых для согласования эскизного проекта НТО, утверждается постановлением Администрации Петрозаводского городского округа.

15.7. Допускается разработка и согласование индивидуальных архитектурных решений внешнего вида и размещения в отношении НТО, входящих в зону визуального влияния объектов культурного наследия, НТО, используемых для реализации предметов религиозного назначения.

15.8. Допускается установка, разработка и согласование индивидуальных архитектурных решений внешнего вида в отношении НТО, собственники которых имеют зарегистрированный товарный знак, знак обслуживания, при условии согласования эскизного проекта НТО Градостроительным Советом.

15.9. Для иных НТО, размещаемых на земельных участках, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, типы которых не указаны в п. 15.1 Дизайн-кода, эскизные проекты согласовываются при принятии решения о размещении НТО.

стр. 1 графического приложения

стр. 2-5 графического приложения

стр. 6-40 графического приложения